ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Израда пројектно техничке документације за уређење површине за постављање комуналних објеката, опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друге урбане опреме на КП 20976/5 на локацији Флоре Сендс

Техничка спецификација обухвата:

Израду пројектне документације (идејни пројекат и главна свеска) са Предмером и предрачуном свих планираних радова за Уређење површине за постављање комуналних објеката, опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друге урбане опреме и мобилијара у улици Флоре Сендс.

Ближе објашњење

Тачка 1.  Идејни пројекат и главну свеску треба доставити у папирном облику у 6 примерака и један примерак у електронском облику (CD) и треба да обухватају следеће:

Уређење слободне површине за постављање комуналних објеката, опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друге урбане опреме и мобилијара предвидети на површини од око 800м2, којa треба да садржи следеће:

  - Једна мултифункционална кула са тобоганом и љуљашкама намењена деци до 7 година,

  - Две клацкалице,

  - Две њихалице на федер,

  - Једна љуљашка за децу преко 7 година,

  - Клупа за истезање,

  - Справа за склекове,

  - Вратило,

  - Справа за трбушњаке,

  - Поставку урбаног мобилијара планирати на чврстом застору (бетон) на који ће се поставити безбедносна гумена подлога од одговарајућег материјала, дебљине од 4цм до 5цм. За поставку гумене подлоге неопходно је планирати на крајевима бетонске или гумене ивичњаке који ће учврстити исту,

  - Планирати приступне стазе израђене од чврстог застора (бетон или асвалт) са ивичњацима,

  - Планирати поставку парковских клупа за седење са наслоном и поставку ђубријера. Количину одредити сагледавањем величине простора,

  - Прилаз са капијом планирати из улице Флоре Сендс, као и поставку заштитне ограде изграђену од челичних профила у висини прописаној Правилником о безбедности дечијих игралишта.

Све наведено је потребно да буде у складу са Одлуком о комуналном реду и Правилником о безбедности дечијих игралишта.

Уколико буде примедби на достављену пројектну документацију од стране лица задуженог испред ГО Савски венац, Извршилац услуге је дужан да отклони исту без додатних потраживања.

Начин плаћања:

- 80% од укупне цене након достављене документације, потписаног  Записника о о пријему техничке документације и испостављене фактуре,

- 20% од укупне цене након добијеног Решења надлежног органа, потписаног Извештаја о извршеној услузи и испостављене фактуре.

Рок за завршетак услуге:   45 дана.

Период важења уговора:   до извршења набавке или до утрошка средстава.