ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКАТА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ ОБРАЗАЦ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА ЗА ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ KOНКУРС ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА НА УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ

- Табела 1. Приказ планираних активности пројекта:

(Напомена: Потребно је означити радове за које се сматра да су потребни стамбеној заједници у колони ПОТРЕБА ЗА РАДОВИМА)

| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Оквирна количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажа старих улазних врата зграде са одвозом на депонију. | м2 |  |
| 2 | Израда, транспорт и уградња нових улазних врата. |  |  |
| 2.1. | Врата од елоксираног алуминијума сиве боје са вишекоморним системом профила и прекинутим термо мостом. Застакљена су флоат стаклима 6+12+6мм. Поседују аутомат за затварање и електронску браву као и рукохвате.. Врата се раде по узору на постојеће. | м2 |  |
| 2.2. | Врата од ПВЦ профила беле боје са вишекоморним системом профила. Застакљена су флоат стаклима 6+12+6мм. Поседују аутомат за затварање и електронску браву као и рукохвате. Врата се раде по узору на постојеће. | м2 |  |
| 2.3. | Врата од ПВЦ профила браон боје са вишекоморним системом профила. Застакљена су флоат стаклима 6+12+6мм. Поседују аутомат за затварање и електронску браву као и рукохвате. Врата се раде по узору на постојеће. | м2 |  |
| 2.4. | Обрада шпалетни продуженим малтером 1:2:6. после уградње врата. | м1 |  |
| 3 | Фарбање улазних врата са свим потребним предрадњама, врата се фарбају са обе стране. Обрачун по м2 | м2 |  |
| 4 | Стругање и глетовање зидова и плафона. Површине остругати и опрати а затим обрусити очистити и извршити импрегнацију. Глетовање извести глет масом у два слоја и финалним шмирглањем.по потреби површине импрегнисати мрежицом, као и на спојевима старих и новообрађених површина зидова и плафона и на пукотинама на зидовима и плафонима.Обијање старог оштећеног малтера и малтерисање новим малтером. |  |  |
|  | Стругање и подлога | м2 |  |
|  | Глетовање | м2 |  |
|  | Малтерисање | м2 |  |
| 5 | Бојење површине зидова, плафона и степенишних кракова полудисперзивном бојом у два премаза. Бојити површине зидова и плафона и шпалетне отвора по избору Инвеститора | м2 |  |
| 5.1. | Бојење површина зидова степенишних кракова масном бојом у два премаза. Бојити површине зидова по избору Инвеститора. | м2 |  |
| 6 | Постављање нових поштанских сандучића на зид. Пажљива демонтажа постојећих сандучића са одвозом на депонију. Набавка и монтажа нових сандучића који задовољавају прописане техничке услове за кућне сандучиће .Сандучићи могу бити вертикални или хоризонтални и у боји по избору корисника. У цену урачунати све потребне зидарске и молерске радове ради отклањања недостатака насталих демонтажом старих. | ком |  |
| 7 | Набавка, транспорт и уградња дозни | ком |  |

| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере |  | Оквирна количина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Испорука,уградња и испитивање тастера за паљење светла 10А,230В за у зид. Прекидач је 2М беле боје. Обрачун по комаду | ком |  |  |
| 9 | Набавка, транспорт и уградња плафоњера | ком |  |  |
| 10 | Набавка, транспорт и монтажа поклопца за струјомер . У цену урачунати и демонтажу постојећег. Обрачун по м2 | м2 |  |  |
| 11 | Набавка и монтажа самолепљивих ПВЦ водоотпорних налепница са називом улица. У цену урачунати и припрему за штампу. Обрачун по комаду | ком |  |  |
| 12 | Демонтажа постојећег интерфона и поновна монтажа истог након уградње врата. У цену урачунати проверу исправности постојећег интерфона. Обрачун по комаду | ком |  |  |
| 13 | Разбијање постојећих керамичких плочица код улазних врата са одвозом шута на депонију.Обрацунава се по м2. | м2 |  |  |
| 14 | Набавка материјала и постављање нових зидних керамичких плочица преко постојећих на слоју лепка са фуговањем. Обрачун по м2 | м2 |  |  |
| 014.1 | Набавка материјала и постављање нових подних керамичких плочица преко постојећих на слоју лепка са фуговањем. Обрачун по м2 | м2 |  |  |
| 15 | Набавка материјала и постављање нових керамичких зидних плочица код улазних врата на слоју цементног малтера са фуговањем. Обрачун по м2 | м2 |  |  |
| 15.1. | Набавка материјала и постављање нових керамичких подних плочица код улазних врата на слоју цементног малтера са фуговањем. Обрачун по м2 | м2 |  |  |
| 16 | Поправка и санација улазних степеника/цело и газиште/ цементним малтером Обрачунава се по м1. | м1 |  |  |
| 17 | Набавка и уградња светиљке на фасадном зиду-испред улаза, која се активира на покрет, у цену урачунати повезивање расвете од струјомера до места постављања светиљке цц 30м са свим пратећим радњама за полагање новог кабла. Обрачунава се по комаду. | ком |  |  |
| 18 | Постављање ПВЦ фолије као заштите пода током извођења радова.Обрачун по м2 | м2 |  |  |
| 19 | Грубо грађевинско чишћење градилишта после завршених радова.Обрачун по м2 | м2 |  |  |
| 20 | Фино грађевинско чишћење градилишта после завршених радова.Обрачун по м2 | м2 |  |  |
| 21 | Набвака, транспорт и уградња лед МУТЛУСАН ФУЛИА лед плафоњера 20W 4000К СА СЕНЗОРОМ 360 степени или еквивалентна | ком |  |  |
| 22 | Набвака ,транспорт и уградња лед МУТЛУСАН ФУЛИА лед плафоњера 20W 4000К БЕЗ СЕНЗОРА 360 степени или еквивалентна | ком |  |  |
| 23 | Демонтажа постојећег дотрајалог светларника, израда и монтажа новог од ПВЦ шестокоморних профила застакљеним термоизолационим стаклом д=24мм. Сегменти су издељени по узору на постојеће. У средини је крило са могућношћу отварања око хоризонталне и вертикалне осе, а са стране су два фиксна елемента, уз набавку и монтажу солбанке од поц. лима д=0,55мм РШ 25цм. Обрачун по м2 | м2 |  |  |
| 24 | Демонтажа постојећих прозора у ходницима и светларницима. Израда и монтажа ПВЦ прозора беле боје са испуном од нискоемисионог стакла 4+12+4 мм са једним или више крила која се отварају око хоризонталне и вертикалне осе. Након монтаже обрадити шпалетне зидарски и молерски. Мере проверити на лицу места. На прозоре се уграђује механизам за отварање и израда и монтажа подпрозорских ПВЦ дасака. | м2 |  |  |
| Редни број | ОПИС РАДОВА |  | Јединица мере | Оквирна количина |
| 25 | Демонтажа постојећих прозора у ходницима и светларницима. Израда и монтажа ПВЦ прозора браон боје са испуном од нискоемисионог стакла 4+12+4 мм са једним или више крила која се отварају око хоризонталне и вертикалне осе. Након монтаже обрадити шпалетне зидарски и молерски. Мере проверити на лицу места. На прозоре се уграђује механизам за отварање и израда и монтажа подпрозорских ПВЦ дасака. |  | м2 |  |
| 26 | Демонтажа постојећих прозора у ходницима и светларницима. Израда и монтажа прозора од елоксираног алуминијума сиве боје са испуном од нискоемисионог стакла 4+12+4 мм са једним или више крила која се отварају око хоризонталне и вертикалне осе. Након монтаже обрадити шпалетне зидарски и молерски. Мере проверити на лицу места. На прозоре се уграђује механизам за отварање и израда и монтажа подпрозорских дасака. |  | м2 |  |
| 27 | Рушење цементне кошуљице д=5-10цм |  | м2 |  |
| 28 | Набавка материјала, довоз и прописна израда цементне кошуљице, Р1:3, дебљине 4-5цм, са пердашењем. У цену урачуната припрема подлоге и сав потребан материj |  | м2 |  |
| 29 | Ампасовање постојећих врата |  | ком |  |
| 30 | Ампасовање постојећих прозора |  | ком |  |
| 31 | Довоз и правилна монтажа и демонтажа радне скеле. Скела се монтира и демонтира према упутствима и под назором руководиоца радова. Скела се користи за све време трајања радова. |  | м2 |  |
| 32 | Обијање трошног малтера са зидова и плафона |  | м2 |  |
| 33 | Малтерисање обијених зидова и палфона |  | м2 |  |
| 34 | Одвоз шута на градску депонију |  | м3 |  |
| 35 | Набавка материјала и прописна израда хидроизолације |  |  |  |
| 35.1 | Типа Сика 1к или одговарајући |  | м2 |  |
| 35.2 | Полуазбитол или одговарајући |  | м2 |  |
| 36 | Набавка материјала,довоз и израда решетке за брисање обуће од флах гвожђа |  | м2 |  |
| 37 | Израда равнајућег слоја од цементног малтера Р1:3 |  | м2 |  |
| 38 | Демонтажа поломљеног стакла |  | м2 |  |
| 39 | Набавка и монтажа провидног стакла Д=4-6мм |  | м2 |  |
| 40 | Набавка и монтажа армираног стакла д=6мм |  | м2 |  |
| 41 | Набавка и уградња термопан стакла 4+12+4мм флот |  | м2 |  |
| 42 | Набавка и уградња термопан стакла 4+12+орнамент |  | м2 |  |
| 43 | Гитовање постојећег стакла стакларским гитом |  | м1 |  |
| 44 | Лечење флека на зидовима насталих услед процуривања бојама на бази акрилата. |  | м2 |  |
| 45 | Набавка материјала, довоз и обострано бојење старих дрвених једноструких прозора, са скидањем свих слојева старе боје, завршном бојом на уљаној бази, у два слоја. У цену је урачунато скидање свих слојева боје до здраве подлоге (паљењем, хемијским или механичким путем), два слоја основне боје, гитовање оштећења и пукотина, као и остале потребне међурадње. У цену урачунато и бојење допрозорника и прозорске даске, са потребним предрадњама. |  | м2 |  |
| 46 | Набавка материјала, довоз и обострано бојење старих дрвених врата (пуна и застакљена), преко постојеће боје, завршном бојом на уљаној бази, у два слоја. У цену је урачунато бојење довратника, шмирглање и чишћење оштећених површина, два слоја основне боје, гитовање оштећења и пукотина, као и остале потребне међурадње |  | м2 |  |
| 47 | Набавка материјала, довоз и бојење дрвених рукохвата, РШ до 33цм, лазурним премазом у два слоја. У цену урачунато шмирглање рукохвата и све потребне међурадње |  | м2 |  |
| Редни број | ОПИС РАДОВА |  | Јединица мере | Оквирна количина |
| 48 | Набавка материјала, довоз и обострано бојење старих металних прозора, преко постојеће боје, завршном бојом за метал на уљаној бази, у два слоја. У цену је урачунато шмирглање и чишћење оштећених површина, два слоја основне боје, гитовање оштећења гитом за метал, као и остале потребне међурадње. |  | м2 |  |
| 49 | Набавка материјала, довоз и обострано бојење старих металних прозора, са скидањем свих слојева старе боје, завршном бојом за метал на уљаној бази, у два слоја. У цену је урачунато скидање свих слојева старе боје (хемијским или механичким путем), чишћење од корозије, два слоја основне боје, гитовање оштећења гитом за метал, као и остале потребне међурадње |  | м2 |  |
| 50 | Набавка материјала, довоз и једнострано бојење старих металних светларника, преко постојеће боје, завршном бојом за метал на уљаној бази, у два слоја. У цену је урачунато шмирглање и чишћење оштећених површина, два слоја основне боје, гитовање оштећења гитом за метал, као и остале потребне међурадње. |  | м2 |  |
| 51 | Набавка материјала, довоз и обострано бојење старих металних врата, преко постојеће боје, завршном бојом за метал на уљаној бази, у два слоја. У цену је урачунато шмирглање и чишћење оштећених површина, два слоја основне боје, гитовање оштећења гитом за метал, као и остале потребне међурадње |  | м2 |  |
| 52 | Набавка материјала, довоз и обострано бојење старе металне ограде и/или решетке и сл., преко постојеће боје бојом за метал на уљаној бази, у два слоја. У цену урачунато чишћење од корозије, два слоја основне боје, гитовање оштећења гитом за метал, као и остале потребне међурадње |  | м2 |  |
| 53 | Набавка материјала, довоз и обострано бојење старе металне ограде и/или решетке и сл. са скидањем свих слојева старе боје (хемијским или механичким путем), бојом за метал на уљаној бази, у два слоја. У цену урачунато и чишћење од корозије и масноће, два слоја основне боје, гитовање оштећења гитом за метал и све потребне међурадн |  | м2 |  |
| 54 | Набавка материјала, израда, довоз и монтажа новог гелендера од кутијастих профила 50x50мм или профила Ø50. Рукохват поставити на висини од 100цм од готовог пода. Вертикалне стубове поставити на размаку од 150цм. У цену урачунат сав потребан материјал за уградњу, бојење основном и завршном бојом за метал, у два слоја са потребним предрадњама |  | м1 |  |
| 55 | Набавка материјала, израда, довоз и прописна монтажа новог гелендера, од профила Ø50, за рампе за особе са инвалидитетом и смањене покретљивости. Двовисински непрекидни рукохват поставити на 70цм, односно на 90цм од готовог пода. При изради и постављању гелендера у свему се придржавати прописа за ову врсту гелендера. У цену урачунат и сав потребан материјал за уградњу, бојење основном и завршном бојом за метал, у два слоја, са потребним предрадњама |  | м2 |  |
| 56 | Израда и монтажа рампе за кретање инвалида од металних "бродских" плоча д=3/4 мм са металном подконструкцијом од кутијастих профила 60x40 и 40x40 и флахова 30x30, све са бојењем основном и покривном бојом |  | м2 |  |
| 57 | Израда и монтажа бетонске рампе за кретање инвалида |  | м2 |  |
| 58 | Монтажа градилишне ограде за све време трајања радова |  |  |  |
|  | ПВЦ висине до 1.80 м | м1 |  |  |
|  | Челичне висине до 2.00 м | м1 |  |  |
| 59 | Разводни интерфонски орман | ком |  |  |
|  | Тип Н24-Ц Технопласт или одговарајући |  |  |  |
|  | Назидни разводни орман димензија 361x287x112мм (Висина x Ширина x Дубина). Орман уземљити на најближу сабирницу за изједначавање потенцијала каблом 1x16мм2. |  |  |  |
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до постизања пуне функционалности. |  |  |  |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере |  | Оквирна количина |
| 60 | Напојни уређај | ком |  |  |
|  | Тип 786/15 Трафо или одговарајући |  |  |  |
|  | Интегрисан трафо за електричну браву са подешавањем времена отварања |  |  |  |
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до постизања пуне фун. |  |  |  |
| 61 | Уређај за додатно напајање | ком |  |  |
|  | Тип XЕД-5013С или одговарајући |  |  |  |
|  | Интегрисана заштита од кратког споја |  |  |  |
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до постизања пуне функционалности. |  |  |  |
| 62 | Спратна разводна кутија | ком |  |  |
|  | Разводна кутија за уградњу у зид дим. 150x150мм опремљена са реглетом 2x10. |  |  |  |
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до постизања пуне функционалности. |  |  |  |
| 63 | Позивна табла са микрофонском јединицом | ком |  |  |
|  | Тип Урмет 925/101 или одговарајући |  |  |  |
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до постизања пуне функционалности. |  |  |  |
| 64 | Позивна станица са 26 тастера | ком |  |  |
|  | Тип Урмет 925/226 или одговарајући |  |  |  |
|  | Интегрисани појачивач и филтер аудио сигнала |  |  |  |
|  | Анти-вандал дизајн, уградна монтажа |  |  |  |
|  | Алуминијумско кућиште са металним тастерима |  |  |  |
|  | Могућност уградње читача картица |  |  |  |
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до постизања пуне функционалности. |  |  |  |
| 65 | Уградна дозна за 3 модула | ком |  |  |
|  | Тип 1145/53 или одговарајући |  |  |  |
|  | Интегрисан модул за приватност разговора |  |  |  |
|  | Могућност фине регулације и искључења звона |  |  |  |
|  | Интегрисани појачивач сигнала |  |  |  |
|  | Унапређен систем једноставне назидне монтаже |  |  |  |
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до постизања пуне функционалности. |  |  |  |
| 66 | Слушалица 1150/1,4+н | ком |  |  |
|  | Монтажа назидна. Могућност постављања на хоризонталну површину |  |  |  |
|  | Бели спирални кабл са телефонским микроутикачем, електронско звоно за позив, систем повезивања: 4+нДимензије: 90 x 200 x 50 мм |  |  |  |
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до постизања пуне функционалности. |  |  |  |
| 67 | Електрични прихватник | ком |  |  |
|  | Тип 23А.1.04.Б Опенерс&Цлосерс или одговарајући |  |  |  |
|  | Са скривеним импулсом |  |  |  |
|  | Са подесивом котвом и са полугицом за откључавање |  |  |  |
|  | Напон напајања 9-14В АЦ/ДЦ |  |  |  |
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до постизања пуне функционалности. |  |  |  |
| Редни број | ОПИС РАДОВА | Јединица мере |  | Оквирна количина |
| 68 | Тастер за отварање врата | ком |  |  |
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до постизања пуне функционалности. |  |  |  |
| 69 | РФИД читач | ком |  |  |
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до постизања пуне функционалности. |  |  |  |
| 70 | Инсталационе цеви - Ø16мм: | м |  |  |
|  | Набавка, испорука и полагање, обележавање траса, дубљење канала и оправка зида до завршних радова |  |  |  |
| 71 | Инсталациони кабл - Ј-Y(Ст)Y 4x2x0,8мм: | м |  |  |
|  | Набавка, испорука и повезивање на инсталацију до постизања пуне функционалности. |  |  |  |
| 72 | Инсталациони кабл - ППЛ 2x0,75 | м |  |  |
|  | Набавка, испорука и повезивање на инсталацију до постизања пуне функционалности. |  |  |  |
| 73 | Инсталациони кабл - ЛиYЦY 6x0,75мм за везу са лифтом | м |  |  |
|  | Набавка, испорука и повезивање на инсталацију до постизања пуне функционалности. |  |  |  |
| 74 | Испитивање система (инсталација) и пуштање у рад. | паушал |  |  |
| 75 | Завршна електрична мерења и издавање атеста | паушал |  |  |
| 76 | Неспецифицирани радови (шлицовање, бушење, крпљење) | паушал |  |  |
| 77 | Ситан потрошни материјал | паушал |  |  |
| 78 | Израда техничке документације изведеног објекта. | паушал |  |  |
| 79 | Испорука и монтажа рек ормара, зидни 19" широк, 18ХУ висок, димензије 600x600x18ху, опремљен са: |  |  |  |
|  | - предња стаклена врата и задња метална врата са ручком и бравом, | ком |  |  |
|  | - уводнице за каблове на врху и дну ормара, |  |  |  |
|  | - метална бочна врата са сигурносним закључавањем, |  |  |  |
|  | - ГНД / уземљење комплет, |  |  |  |
|  | - 2 вентилатора са термостатом, |  |  |  |
|  | - сет опреме и потрошног материјала за уградњу мрежне опреме, |  |  |  |
|  | -19" панел за напајање за ормар, са најмање 5 ДИН утичница 230В/50Хз, са прекидачем, са уземљењем |  |  |  |
|  | Набавка, испорука и повезивање на инсталацију до постизања пуне функционалности. |  |  |  |
| 80 | ДС-7608НИ-К2/8П | ком |  |  |
|  | 8-КАНАЛНИ МРЕЖНИ СНИМАЧ |  |  |  |
|  | -Резолуција снимања: 8МП /6МП /5МП /4МП /3МП /1080П/УXГА/720П/ВГА/ 4ЦИФ/ |  |  |  |
|  | ДЦИФ/ 2ЦИФ/ЦИФ/QЦИФ |  |  |  |
|  | -Смарт функције: Конекција смарт ИП Хиквисион камера и снимање, паметно |  |  |  |
|  | прегледавање снимка из обелезеног простора |  |  |  |
|  | -Компресија: Х.265 / Х264 / Х.264+ / МПЕГ4 |  |  |  |
|  | -Улазно / излазни саобраћај: 80/160Мбпс |  |  |  |
|  | -Видео/аудио излази: ХДМИ/ВГА: 4К (3840X2160/30Хз, 2К 2560X1440/60ХЗ, |  |  |  |
|  | 1920X1080/60Хз, 1600x1200/60Хз,1280x1024/60Хз, 1280x720/60Хз, |  |  |  |
|  | 1024X768/60Хз) 1-цх аудио, РЦА (2.0 Вп-п, 1 кΩ), |  |  |  |
|  | -Декодирање: 2-цх @ 4К или 8-цх @ 1080п |  |  |  |
|  | -Мрежни протоколи: ТЦП/ИП, ПППоЕ, ДХЦП, Хик-Цоннецт, ДНС, ДДНС, НТП, САДП, |  |  |  |
|  | НФС, иСЦСИ, УПнП™, ХТТПС, ОНВИФ |  |  |  |
|  | -ПОЕ интерфејс: 8xРЈ-45 100Мб/с, фулл-дуплеx етхернет интерфаце, ≤120W |  |  |  |
|  | -Додатни улази: РЈ45 мрежни улаз, 1 УСБ 2.0 интерфејс предњи,1 УСБ 3.0 задњи, |  |  |  |
|  | Аларм ин/оут 4/1 |  |  |  |
|  | -Хард диск простор: 2 сата ХДД до 6ТБ капацитета |  |  |  |
|  | -Опште: Напајање 100-240 ВАЦ, Потрошња 15W без ХДД, |  |  |  |
|  | Радна температура -10 ºЦ ~+55 ºЦ, Димензије 385×315×52мм, Тежина 3Кг |  |  |  |
| 81 | ЛЕД монитор, тип Фујитсу Е24Т- 7 ЛЕД или одговарајући | ком |  |  |
| 82 | Видео сервер лиценца тип Милестоне XПротецт Профессионал или одговарајући | ком |  |  |
| 83 | Лиценца по камери тип Милестоне XПротецт | ком |  |  |
|  | Профессионал Цамера Лиценсе или одговарајућа |  |  |  |
| 84 | ХИКВИСИОН ХАРД ДИСЦ WД40ПУРX-78 | ком |  |  |
|  | Wестерн Дигитал, 4ТБ Пурпле, ИнтеллиПоwер, САТА ИИИ, 64МБ или одговарајући |  |  |  |
| 85 | ДС-1280ЗЈ-ДМ18 | ком |  |  |
|  | Метални носач за камере серије ДС-2ЦД21xxФ-И |  |  |  |
| 86 | ДС-1260ЗЈ | ком |  |  |
|  | Разводна кутија за смештање каблова и напајања за камере серије |  |  |  |
| 87 | Инсталациони ФТП 4-парични кабл, цат 6 | м |  |  |
|  | Набавка, испорука и повезивање на инсталацију до постизања пуне функционалности. |  |  |  |
| 88 | Перфорирани носачи каблова - 50x60мм | м |  |  |
|  | Тип РКСМ 620 Обо Беттерманн или одговарајући |  |  |  |
|  | Перфорирани носачи каблова површинске заштите хладним цинковањем-ФС по ДИН ЕН 10327, са комплетним монтажним прибором за промену правца трасе и прибором за спајање и монтажу на зид. Носачи каблова се монтирају на растојању између ослонаца од 2м и поседују спојницу која обезбеђује галванску повезаност. Сви елементи морају поседовати ЦЕ ознаку и пратеће сертификате. |  |  |  |
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију до постизања пуне функционалности. |  |  |  |
| 89 | Празан ФТП патцх панел | ком |  |  |
| 90 | Модул цат.6 за ФТП патцх панел | ком |  |  |
| 91 | ФТП патцх цорд кабл кат. 6 дуж. 0,5м, за повезивање камера на страни утичнице | ком |  |  |
| 92 | Инсталационе цеви - Ø16мм | м |  |  |
| 93 | Ситан потрошни материјал | паушал |  |  |
| 94 | Испитивање система (инсталација) и пуштање у рад. | паушал |  |  |
| 95 | Ангажовање лиценцираних радника за радове на висини уз употребу алпинистичко спелолошке опреме. | паушал |  |  |

| Управник стамбене заједнице: | _____________________ |
| --- | --- |